1. 系统架构概述

本系统由两个主要部分组成：

节点设备：基于ESP32C3的温湿度传感器节点，通过BLE广播数据

网关设备：基于ESP32S3的网关，连接BLE节点并上传数据到华为云IoT平台

上位机：基于微信小程序，通过连接华为云IoT平台进行命令控制和数据展示

2. 节点设备功能

2.1 主要功能

- 通过DHT11传感器采集温湿度数据

- 建立BLE服务供网关连接

- 接收网关控制指令(LED开关)

- 以JSON格式发送传感器数据

2.2 关键技术点

// BLE服务初始化 BLEDevice::init("ESP32-BLE"); BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer(); BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID); // 数据发送格式 { "temperature": 25.5, "humidity": 60.2, "led": true }

3. 网关设备功能

3.1 主要功能

- 扫描并连接指定BLE节点

- 接收节点上报的温湿度数据

- 通过MQTT协议上传数据到华为云IoT平台

- 接收云平台下发的控制指令并转发给节点

3.2 关键技术点

// MQTT连接配置 client.setServer(mqttServer, mqttPort); client.connect(ClientId, mqttUser, mqttPassword); // 数据上报格式 { "services": [{ "service_id": "gateway_data", "properties": { "temperature": 25.5, "humidity": 60.2, "led": "true", "ble": ["true", "ESP32-BLE"] } }] }

8.2 数据格式

// 从小程序接收的控制指令 { "command_name": "ctrl", "paras": { "led_on_off": "true", "ble_on_off": "false" } } // 向小程序返回的设备影子 { "shadow": [{ "reported": { "temperature": 25.5, "humidity": 60.2, "led": "true", "ble": ["true", "ESP32-BLE"] } }] }

4. 小程序功能

4.1 主要功能

- 实时显示温湿度数据（从云端拉取）

- 控制LED开关状态（通过云端下发指令）

- 查看BLE节点连接状态

- 显示设备在线/离线状态

4.2 关键技术点

| 信息类型 | 获取位置 | 示例值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目ID | 控制台 → 总览 → 基本信息 | cn-north-4 |
| 设备ID | 设备管理 → 设备详情 | 67ed58015367f573f77ef961_esp32 |
| 服务ID | 产品 → 选择产品 → 查看"服务定义" | gateway_data |
| token获取 | 控制台 → 总览 → 基本信息 | https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens |
| 终端节点 | 进入IoTDA服务 → 总览 → 查看"应用侧Endpoint" | iotda.cn-north-4.myhuaweicloud.com |
| 账号凭证 | IAM → 用户 → 创建应用账号 | domain: "odddouglas" user: "iota" password: "xxxxx" |

// 云端认证 POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens Headers: Content-Type: application/json Body: { "auth": { "identity": { "password": { "user": { "name": "iota", "password": "xxxxx", "domain": {"name": "odddouglas"} } } }, "scope": {"project": {"name": "cn-north-4"}} } }

// 数据获取（设备影子） GET https://{endpoint}/v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/shadow Headers: X-Auth-Token: [获取的token]

// 控制指令下发 POST https://{endpoint}/v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/commands Body: { "service_id": "gateway_data", "command_name": "ctrl", "paras": { "led_on_off": true, "ble_on_off": false } }

4. 通信协议分析

4.1 BLE通信

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务UUID | 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E |
| 发送特征 | 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E (NOTIFY) |
| 接收特征 | 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E (WRITE) |
| MTU大小 | 512字节 |

4.2 MQTT通信

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| 服务器 | e5e7404266.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com |
| 端口 | 1883 |
| 上报Topic | $oc/devices/{device_id}/sys/properties/report |
| 命令Topic | $oc/devices/{device_id}/sys/commands/# |

4.3 HTTP通信

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| 认证接口 | `https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens` |
| 设备影子接口 | `https://{endpoint}/v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/shadow` |
| 命令下发接口 | `https://{endpoint}/v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/commands` |

5. 数据流分析

5.1. 数据采集流程：

- 节点每1秒读取DHT11传感器

- 通过BLE NOTIFY特性发送JSON格式数据

- 网关接收并解析数据

5.2. 控制指令流程：

- 用户操作多选框（如勾选LED开关）

- 转换为JSON指令通过HTTP POST上传

- 云平台下发控制指令(如LED开关请求)

- 网关通过MQTT接收指令

- 转换为BLE操作发送给节点

5.3. 数据展示流程：

- 每3秒请求设备影子接口

- 解析温度/湿度/BLE状态数据

- 更新前端UI组件

6. 关键性能参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据上报间隔 | 1秒 | 网关上报到云平台的频率 |
| BLE扫描间隔 | 持续扫描 | 直到找到目标设备 |
| MQTT保活 | 60秒 | 保持连接的心跳间隔 |
| JSON数据大小 | ~200字节 | 优化后的数据包大小 |
| 数据请求间隔 | 3000ms | 设备影子查询频率 |